Beschreibung

- Kompakte Spülmaschine mit Frontklappe mit doppeltem Öffnungsradius (90° und 180°) und rotierendem Korb. Die Technologie des Spülens mit Wasser unter Hochdruck, Aqua Power™, reduziert den Verbrauch von Zeit, Wasser, Strom und Chemie, indem sie das manuelle Einweichen, Vorspülen und Scheuern minimiert.

- Das Bedienfeld befindet sich in Augenhöhe und ist leicht zu erreichen. LED-Anzeige und Kontrollleuchte für das Programmende. Warnhinweise: Wasserwechsel und Wartung.

- Energiesparmodus, wenn das Gerät 20 Minuten lang nicht benutzt wird.

- Individueller QR-Code für den Online-Zugang zu Benutzerhandbüchern, Wartungsprotokollen und Anleitungen zur Fehlersuche.

- HACCP-Rückverfolgbarkeit über den USB 2.0-Anschluss mit wasserdichter Abdeckung. Parameter der letzten 200 Spülgänge können abgerufen werden.

- Eingebaute Dampfreduktion - Wasserzulauf: 5-20 °C - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 L/min - ¾” male (DN 20). Verlängert die Dauer des Spülprogramms auf bis zu 70 sec. Wärmeableitung: Gesamt: 1,7 kW - fühllbar: 0,8 kW - latent: 0,9 kW.

- Eingebaute Dosiereinheit für Flüssigspülmittel mit Schlauchpumpe. Ansaugschläuche. Sensor für die Spülmitteldosierung im Waschtank installiert.

Standardlieferumgang

- 1 Topfspülkorb Pro für GN und Töpfe, mit integrierten Halterungen für Töpfe, Roste und Tabletts.

- 1 Utensilienkorb für Schöpfkellen, Schneebesen etc.

- 1 Schaber zum Entfernen von Speiseresten.

- Installations- und Bedienungsanleitungen, Wandanleitung.

Produktivität

- 2 Spülprogramme: 2.30 Min (+ 60 Sek Dampfreduktion) und 4.00 Min (+ 60 Sek Dampfreduktion).

- Fassungsvermögen pro Spülgang: 6 GN 1/1 oder GN ½ Tiefe 65 mm, 3 GN 1/1 Tiefe 200 mm und 3 GN 1/1 Tiefe 65 mm oder kleiner.

- Stundenleistung 108 GN 1/1.

Spezifikationen und Konformität

- Waschtank 108 L. Heizelement 9 kW. Spültemperatur 65 °C. 2 fest montierte Wascharme. 12 ohne Werkzeug abnehmbare Polymerdüsen. Hochdruckpumpe 2,2 kW.

- Klarspültank 7,5 L. Heizelement 9 kW. Klarspültemperatur 85 °C. Klarspülarm 12 Düsen. Klarspülpumpe 0,11 kW.

- Wasserverbrauch pro Spülprogramm: 6 L.

- EN 1.4301 Ausführung in Edelstahl: Rahmen, Haube, Tanks, Spül- und Klarspülarme. Wärme- und Schalldämmung.

- Abmessungen: L 1025 x B 957 x H 1736/2079 (± 25) mm. Gewicht: Netto 257 kg - brutto 381 kg.

- Schalldruckpegel 69,8 dB(A), ISO 11201

- Wärmeabgabe: Gesamt 1,7 kW - fühlbar 0,8 kW - latent 0,9 kW.

- Konformität mit Normen und Zertifizierungen IPX5 - CE - DIN 10512 - EN 1717 - RoHS.

Installation

- Elektrisch: 25 A - 11,5 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz. 2.5 m. langes Netzkabel zum Anschluss an einen zugelassenen Hauptschalter.

- Zulauf für enthärtetes Warmwasser: 55-65 °C - 3-4 °dH (5-7 °fH) - 53-125 ppm - 1-6 bar - 15 L/min - ¾" Außengewinde (DN 20).

- Abfluss: Ø 32 mm - 65 °C - 50 L/min.

- Chemie: 230 V eingebauter elektrischer Anschlusskasten. Waschtank vorbereitet für den Einbau einer Spülmittelsonde.

Optionen werkseits

- Dampfreduktion mit Wärmerückgewinnungssystem. Spart bis zu 35 % der für die Beheizung des Klarspültanks erforderlichen Energie. Erfordert die Option Hochleistungsversorgung. Kaltwasserzulaufanschluss 5-20 °C - 
3-4 °dH (5-7 °fH) - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 L/min - ¾" Außengewinde (DN 20). Verlängert die Dauer des Spülprogramms um bis zu 80 Sek. Gesamthöhe der Topfspülmaschine ändert sich auf 1964 (± 25) mm. Wärmeableitung: Gesamt: 1,3 kW - fühlbar: 0,8 kW - latent: 0,5 kW.

- Schnittstelle zur Energieoptimierung. Relais-Klemmleiste, die über einen potentialfreien Kontakt oder eine 230V-Spannung gesteuert werden kann.

- Stromversorgungsvarianten und andere Spannungen - Kalt- oder Warmwasserenthärtung und Kaltwasserzulauf:

  - 32 A - 16,5 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz

  - 32 A - 16,5 kW - 3 AC 400-415 V - 60 Hz

- Standard-Stromversorgungsversionen und andere Spannungen - Zulauf für enthärtetes Warm- und Kaltwasser:

  - 25 A - 11,5 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz

- Marine-Version: 2 Niveausensoren im Waschtank zum Ausgleich von Bodenneigungen - Füße mit Bodenverankerung - Wartungszugang von vorne

Optionen

- Stromloser Wasserenthärter für Warm- und Kaltwasser. Doppeltank. 4 Räder. Regeneration bei 2 Bar 24 L/11 min. Fassungsvermögen Salz 18 kg. Abmessungen: L 356 x B 356 x H 559 mm. Wasserzulauf Ø 3/4" - 2-65 °C - 2,5 bis 8,5 bar. Abflussanschluss HT32 (0,375'').

- Abstellwagen für Spülkörbe, 4 Räder mit Bremse. Abmessung: 800 x 870 mm.

- Multiflex-Halter für Töpfe, kleine Schalen, Siebe. Wird in den Spülkorb gestellt. Fassungsvermögen: bis zu 3-5 Töpfe oder kleine Schüsseln, Siebe.

- Flexibler Topfhalter mit 4 Gummibändern und zwei Haken.

- Halterung zur Aufbewahrung von Einsätzen und Zubehör, die nicht benutzt werden. Kann an beiden Seiten der Topfspülmaschine aufgehängt werden.

- 3 Schaber zum Entfernen von Speiseresten vor dem Einsetzen der Töpfe oder Pfannen in die Spülmaschine.