Descrizione

- Lavapentole compatta a caricamento frontale con sportello a doppio raggio di apertura (90º e 180º) e cestello di lavaggio rotante.

- Tecnologia di lavaggio ad alte prestazioni Aqua Power™ che funziona ad alta portata e ad alta pressione, consentendo di ridurre i tempi, l'acqua, l'energia e il consumo di detersivo e minimizzando la necessità di ammollo e prelavaggio delle pentole.

- Pannello di comando ad altezza d'uomo. Display a LED e spie luminose che indicano la fine del programma. Avvisi preventivi: Cambio dell'acqua di lavaggio e ora della manutenzione.

- Modalità di risparmio energetico se non viene utilizzata per 20 minuti.

- Codice QR univoco per l'accesso online ai manuali d'uso, alla cronologia degli interventi e alle guide per la risoluzione dei problemi.

- Tracciabilità HACCP tramite porta USB 2.0 dotata di coperchio impermeabile. Possibilità di esportare i parametri degli ultimi 200 cicli di lavaggio.

- Unità incorporata che condensa il vapore utilizzando acqua fredda. Ingresso acqua: 5-20 °C - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 litri/min.

  - ¾” maschio (DN 20). Prolunga la durata del programma di lavaggio di 90 sec. Dissipazione del calore: Totale: 1,7 kW - Sensibile: 0,8 kW - Latente: 0,9 kW.

- Sistema di dosaggio integrato con pompe peristaltiche per detersivo liquido e brillantante. Sensore di dosaggio del detergente installato nella vasca di lavaggio.

Incluso nella fornitura standard

- Cesto di lavaggio Pro per contenitori Gastronorm e con supporti integrati per pentole, griglie e vassoi.

- Cestello per utensili per mestoli, fruste, ecc.

- Raschietto per la raschiatura preventiva di pentole e padelle

- Manuale di installazione, manuale d'uso e poster adesivo murale della guida semplificata.

Produttività

- 2 programmi di lavaggio 2:30 min (+ 60 sec di riduzione del vapore) e 4:00 min (+ 60 sec di riduzione del vapore).

- Capacità per ciclo di lavaggio: 6 GN 1/1 o GN 1/2 con profondità 65 mm, 3 GN 1/1 con profondità 200 mm e 
3 GN 1/1 con profondità 65 mm, oppure 2 GN 2/1 con profondità 100 mm.

- Produttività oraria: 108 GN 1/1.

Specifiche e conformità

- Vasca di lavaggio da 108 litri. Resistenza di riscaldamento 9 kW. Temperatura di lavaggio 65 °C. 2 bracci di lavaggio fissi. 12 ugelli di lavaggio in polimero rimovibili senza attrezzi. Pompa ad alta pressione da 2,2 kW.

- Boiler di risciacquo da 7,5 litri. Resistenza riscaldante 9 kW. Temperatura di risciacquo 85 °C. Bracci di risciacquo con 12 ugelli.

- Pompa di risciacquo da 0,11 kW.

- Consumo di acqua per programma di lavaggio: 6 litri.

- EN 1.4301 Costruzione in acciaio inox: Telaio, porta, girante, vasche, bracci di lavaggio e di risciacquo.

- Isolamento termico e acustico.

- Dimensioni: L 1025 x P 957 x H 1736/2079 (± 25) mm. Peso: Netto 257 kg - Lordo 381 kg.

- Livello di pressione sonora: 69,8 dB(A), ISO 11201

- Dissipazione del calore: Totale 1,7 kW - Sensibile 0,8 kW - Latente 0,9 kW.

- Conformità alle norme e alle certificazioni IPX5 - CE - DIN 10534 - EN 1717 - RoHS.

Installazione

- Elettrica: 25 A - 11,5 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz. Fornito con un cavo di alimentazione lungo 2 metri da collegare a un interruttore di rete conforme.

- Ingresso acqua calda addolcita: 55-65 °C, 3-7 °dH (5-12 °fH) o 53-125 ppm, 1-6 bar, 15 litri/min - 3/4” maschio (DN 20).

- Scarico: Ø 32 mm - 65 °C - 50 litri/min.

- Prodotti chimici: scatola di connessione elettrica integrata da 230 V. Vasca di lavaggio predisposta per l'installazione di una sonda detergente.

Opzioni montate in fabbrica

- Unità di condensazione del vapore efficiente con sistema di recupero del calore. Consente di risparmiare fino al 40% dell'energia necessaria per riscaldare il boiler di risciacquo. Richiede l'opzione di alimentazione ad alta potenza. Collegamento all'ingresso dell'acqua fredda a 5-20 °C. Prolunga la durata del programma di lavaggio di 80 secondi. Altezza totale della lavapentole aumentata a 1964 (± 25) mm. Dissipazione del calore: Totale: 1,3 kW - Sensibile: 0,8 kW - Latente: 0,5 kW.

- Interfaccia per l'ottimizzazione energetica. Morsettiera a relè che può essere controllata tramite contatto pulito o 230 V.

- Versione ad alta potenza e altre tensioni - Ingresso acqua fredda o calda addolcita:

- 32 A - 16,5 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz

- 32 A - 16,5 kW 3 - AC 400-415 V - 60 Hz

- Versioni di alimentazione standard e altre tensioni - Ingresso addolcito ad acqua calda:

- 25 A - 11,5 kW - 3 AC 400 V - 50 Hz

- Versione marina: 2 sensori di livello nella vasca di lavaggio per compensare i movimenti della nave. Piedi con sistema di ancoraggio al pavimento. Accesso di servizio dalla parte anteriore.

Accessori

- Addolcitore non elettrico per acqua calda e fredda. Doppio serbatoio. 4 ruote. Rigenerazione a 2 bar 24 litri/11 min. Capacità di sale 18 kg. Dimensioni: L 356 x L 356 x H 559 mm. Ingresso acqua Ø 3/4” - 2-65 °C - 2,5-8,5 bar. Attacco di scarico 0,375''.

- Carrello per cesto di lavaggio, 2 livelli, 4 ruote con freno. Dimensioni: 800 x 870 mm.

- Supporto Multiflex per pentole, ciotole piccole e setacci. Da collocare all'interno del cestello di lavaggio. Capacità: fino a 3-5 pentole o ciotoline, setacci.

- Supporto flessibile per pentole con 4 cinghie di gomma e due ganci.

- Supporto per riporre inserti e accessori non utilizzati. Da appendere ai lati della lavapentole.

- Set di 3 raschietti per eliminare i residui di cibo prima di caricare pentole e padelle nella lavapentole.