Beskrivning

- Kompakt grovdiskmaskin med frontöppnad lucka som kan öppnas till 90° eller 180°, samt med roterande diskkorg.

- Aqua Power™ diskteknik med högt flöde och tryck, som ger besparingar vad gäller tid-, vatten-, energi-, samt diskmedelsförbrukning samtidigt som behovet av blötläggning och fördiskning minimeras.

- Manöverpanel i ögonhöjd och lättåtkomligt placerad. LED display och indikatorlampa som visar programslut. Förebyggande påminnelser: vattenbyte och tid för service.

- Energisparläge om maskinen inte används på 20 minuter.

- Unik QR-kod till onlineportal med användarmanualer, servicehistorik samt felsökningsguider.

- HACCP-spårbarhet för egenkontroll via USB-port utrustad med vattentätt lock. Diskparametrar för de 200 senaste programmen kan laddas ned.

- Integrerad ångreducering som använder kallvatten. Vattenanslutning: 5-20 °C, 3-7 °dH (53-125 ppm), 3-6 bar, 15 liter/min, ¾” hane (DN 20). Förlänger diskprogrammen med upp till 90 sek. Värmebelastning: Total: 1,7 kW - Sensibel: 0,8 kW - Latent: 0,9 kW.

- Integrerade doseringspumpar för disk- och torkmedel med peristaltisk pump, sugslangar, diskmedelssensor installerad i disktanken.

Inkluderat i standardleverans

- Pro diskkorg för gastronorm-kantiner med integrerad hållare för grytor, galler och plåtar.

- Korg för redskap såsom slevar och vispar.

- Skrädskrapa för att ta bort matrester från diskgods

- Installations- samt användarmanual och bildbaserad instruktionsplansch.

Produktivitet

- Två diskprogram: 2:30 min (+ 60 sek ångreducering) och 4:00 min (+ 60 sek ångreducering).

- Kapacitet per program: 6 GN 1/1 eller GN 1/2 65 mm djup, 3 GN 1/1 200 mm djup och 3 GN 1/1 65 mm djup.

- Timkapacitet: 108 GN 1/1.

Specifikationer, normer och regler

- Disktank: 108 liter. Element: 9 kW. Disktemperatur: 65 °C. Två fasta diskarmar. 12 avtagbara polymer-diskmunstycken. Diskpump (högtryck) 2,2 kW.

- Sköljtank: 7,5 liter. Element: 9 kW. Sköljtemperatur: 85 °C. Sköljrör med 12 munstycken. Sköljpump: 0,11 kW.

- Vattenkonsumtion per diskprogram: 6 liter.

- EN 1.4301 rostfri konstruktion av kabin, lucka, pumpimpeller, tankar, disk- och sköljrör.

- Mått: B 1025 x Dj 957 x H 1736/2079 (± 25) mm. Vikt: netto 257 kg - brutto 381 kg.

- Värme- och ljudisolerad.

- Ljudtrycksnivå: 69,8 dB(A) ISO 11201

- Värmebelastning: Total 1,7 kW - Sensibel 0,8 kW - Latent 0,9 kW.

- Norm- och lagefterlevnad: IPX5 - CE - DIN 10534 - EN 1717 - RoHS.

Installation

- El-anslutning: 25 A - 11,5 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz. Försedd med 2 meter elkabel att ansluta till godkänd huvudströmbrytare.

- Varmvattenanslutning: 55-65 °C, 3-7 °dH (5-12 °fH) eller 53-125 ppm, 1-6 bar, 15 liter/min – 3/4” hane (DN 20).

- Avlopp: Ø 32 mm - 65 °C - 50 liter/min.

- Disk- och torkmedel: 230 V inbyggd kopplingsdosa. Disktank förberedd för installation med sensor.

Fabriksmonterade tillval

- Effektiv kombinerad värmeåtervinning med ångkondensering. Sparar upp till 40 % av den energi som krävs för att värma sköljtanken. Kallvattenanslutning till 5-20 °C, 3-7 °dH. Förlänger diskprogrammen med upp till 80 sek. Totalhöjd på maskinen ökar till 1964 (± 25) mm. Värmebelastning: Total: 1,3 kW - Sensibel: 0,8 kW - Latent: 0,5 kW.

- Interface för energioptimering. Reläplint som kan styras med en potentialfri kontakt eller 230V spänning.

- Versioner med högre strömförsörjning och andra spänningar – kall- eller varmvattenanslutning:

  - 32 A - 16,5 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz

  - 32 A - 16,5 kW - 3 AC 400-415 V - 60 Hz

- Versioner med standard strömförsörjning och standard spänning – varmvattenanslutning:

  - 25 A - 11,5 kW - 3 AC 400-415 V - 50 Hz

- Marint utförande: 2 nivågivare i disktanken för att kompensera vid sjögång. Maskinfötter som kan bultas fast i golvet. Tillgänglighet för service från framsidan.

Tillbehör

- Icke-elektrisk vattenavhärdare för varmt eller kallt vatten, Dubbla tankar, 4 hjul, Regenerering vid 2 bar: 24 liter/11 minuter, Saltkapacitet: 18 kg, Dimensioner: L 356 x W 356 x H 559 mm. Vattenanslutning Ø 3/4”, 
2-65 °C, 2,5-8,5 bar. Avloppsanslutning 0,375”.

- Vagn för diskkorg, 4 hjul med låsbar broms. Dimension: 800 x 870 mm.

- Multiflex-hållare för kastruller, skålar, silar etc. Placeras inuti diskkorgen. Kapacitet: 3-5 kastruller eller liknande.

- Flexibel grythållare, innehåller 4 kraftiga gummiband samt två krokar.

- Hållare för tillbehör när de ej används. Hängs på sidan av maskinen.

- Skrädskrapa, 3-pack, för att avlägsna matrester från diskgodset före diskning.