Description

- Lave Batterie compact à porte frontale rabattable à double rayon d’ouverture (90° et 180°), et à panier rotatif. Technologie de lavage à haute performance Aqua Power™ (lavage à haute pression d’eau) permettant de réduire les consommations d’eau, d’électricité, de produits lessiviels et de temps travail en minimisant le besoin de trempage, prélavage et récurage manuel.

- Tableau de commande situé à hauteur des yeux et de la main pour éviter toute fatigue dorsale. Affichage LED Signal lumineux de fin de programme.

- Fonction économie d’énergie activée automatiquement après 20 minutes de non-utilisation.

- QR code - Accès online immédiat aux manuels d’utilisations, manuels techniques et historique de maintenance.

- HACCP - Collection des données des 200 derniers programmes extractible via port USB 2.0 à capuchon étanche.

- Condenseur de buées simple. Impose une alimentation spécifique en eau froide 5-20°C - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 L/min - ¾” male (DN 20). Prolonge la durée des programmes jusqu’à 90 sec.

- Système de dosage intégré à pompes péristaltiques de détergent liquide avec sonde de conductivité et de rinçant liquide.

Dotation de base

- Pro panier de lavage à fond spécial « casseroles et grilles »

- Panier à ustensiles pour les louches, les fouets etc.

- 1 palette de dérochage,

- Manuel d’installation, d’utilisation et guide simplifié autocollant.

Productivité

- 2 programmes : 2.30 min (+ 60 sec condensation de buées) et 4.00 min (+ 60 sec condensation de buées)

- Capacité : 2 bacs GN 2/1 profondeur 100 mm ou 6 GN 1/1 ou 12 GN 1/2 prof. 65 mm, 3 GN 1/1 prof. 200 mm et 3 GN 1/1 prof. 65 mm ou sous-multiples.

- Productivité horaire maximale 108 bacs GN 1/1.

Données techniques

- Cuve de lavage 108 L. Elément chauffant 9 kW. Température de lavage 65°C. 2 rampes de lavage fixes. 12 buses en polymère amovibles sans outil conçues. Pompe haute pression 2.2 kW

- Cuve de rinçage 7.5 L. Elément chauffant 9 kW. Température de rinçage 85°C. Rampe de rinçage fixe pourvue de 12 buses en matériau inoxydable. Pompe de rinçage 0.11 kW.

- Consommation d’eau minimale par programme de lavage : 6 L.

- Construction inox EN 1.4301 : Châssis, portes, turbines, cuves et bras de lavage et rinçage.

- Isolation thermique et phonique.

- Dimension : L 1025 x P 957 x H 1736/2079 (± 25) mm Poids : Net 257 kg - Brut 381 kg.

- Niveau sonore 69.8 dB(A)

- Dissipation thermique : Totale 1.7 kW - Sensible : 0.8 kW - Latente : 0.9 kW.

- Conformité normative IPX5 - CE - DIN 10534 - EN 1717 - RoHS.

Raccordements

- Electrique : 25 A - 11.5 kW - 3 AC 400-415V - 50Hz. Câble de 2 m à raccorder sur sectionneur protégé.

- Eau chaude adoucie : 55-65°C - 3-7 °dH (5-12 °fH) - 53-125 ppm - 1-6 bar - 15 L/min - ¾” male (DN 20).

- Eaux usées : Ø 32 mm - 65°C - 50 L/min.

Options montées en usine

- Condenseur destructeur de buées à récupération d’énergie. Impose l’option usine puissance renforcée. Alimentation en eau froide adoucie : 5-20°C - 3-4 °dH (5-7 °fH) - 53-125 ppm - 3-6 bar - 15 L/min - ¾” male (DN 20). Hauteur hors tout du Lave Batterie : 1964 (± 25) mm. Prolonge la durée des programmes jusqu’à 80 sec. Dissipation thermique du Lave Batterie avec l’option : Totale : 1.3 kW - Sensible : 0.8 kW - Latente : 0.5 kW.

- Préparation pour connexion à optimiseur d’énergie. Bornier de relayage pilotable par contact sec ou tension 230V.

- Puissance renforcée et autres voltages - Raccordement eau froide adoucie ou eau chaude adoucie :

- 32A - 16.5 kW - 3 AC 400-415V - 50 Hz

- 32A - 16.5 kW - 3 AC 400-415V - 60 Hz

- Puissance standard et autres voltages disponibles - Raccordement eau chaude adoucie :

  - 25A - 11.5 kW - 3 AC 400V - 50 Hz

- Version marine : 2 sondes de niveau d’eau dans la cuve de lavage. Pieds avec système d’ancrage au sol. Accès technique en façade.

Options

- Adoucisseur compact eau froide ou eau chaude. Fonctionne sans alimentation électrique. Double colonne. 4 roulettes. Régénération à 2 Bar 24 L/11 min. Capacité de sel 18 Kg. Dim. : L 356 x P 356 x H 559 mm Arrivée Eau Ø 3/4” - 2-65°C - 2.5 à 8.5 bars. Evacuation eaux usées 0.375’’.

- Chariot porte panier rond de lavage standard - 4 roues pivotantes à frein intégral. 2 plateaux. Dimension : L 800 x l 700 mm x h 870 mm

- Porte ustensiles multifonction permettant le chargement de casseroles et cul de poule prof. maxi 170 mm S’insère dans le panier de lavage.

- Lot de 2 ancrages élastiques permettant d’arrimer les casseroles dans le panier de lavage.

- Porte-accessoires latéral. Se positionne sur le côté droit ou gauche du Lave Batterie.

- Lot de 3 palettes de dérochage.